- 北京邮电大学

- 智能嵌入式系统综合挑战实践II

- 实验报告

| 实验名称 | 心流节拍——基于律动音游的注意力训练系统 |
| --- | --- |
| 完成人 | 牛睿涵、秦家依、詹诗涵、隆彦洁 |
| 学 院 | 未来学院 |
| 专 业 | 计算机 |
| 指导教师 | 修佳鹏、刘健培、寇菲菲 |

2026年7月10日

1.项目目标

1.1 产品定位分析

本产品定位为面向碎片化场景的智能手表认知增强与专注力训练工具，核心价值在于“帮助用户在零散时间中通过游戏化交互重建深度专注能力，让'心流'状态触手可及”。产品依托 openvela 框架和黄山派 SF32LB52 开发板，将体感音游、工作记忆训练、呼吸引导与 AI 数据分析有机结合，打造闭环式脑力训练生态。目标用户为希望提升注意力、工作记忆和情绪调节能力的智能穿戴设备使用者，尤其适合学生、职场人士等高频用脑群体。

1.2项目目标

在 6 周内完成系统开发与交付，实现以下总体目标：

（1）构建包含体感音游、N-Back 记忆训练、心流呼吸引导和 AI 数据教练四大模块的完整应用；

（2）所有核心算法和交互链路满足明确的性能与准确率指标；

（3）系统可稳定运行于黄山派开发板及配套模拟器，具备低功耗、低延迟、高可靠性的嵌入式特性。

各模块具体目标如下：

| 模块 | 核心目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| BeatFlicks 体感音游（核心） | 实现三种甩腕手势识别、谱面渲染、三档判定及Glicko-2动态难度调节，设计游戏整体游戏架构和UI画面渲染 | 100组预设IMU波形识别准确率≥90%，判定延迟＜10ms |
| Synapse-N 记忆矩阵 | 实现 Dual N-Back四象限色点训练，含触觉编码和自适应难度升降 | 连续30轮自动化测试中N值升降逻辑正确率接近100% |
| AI Agent 脑力教练 | 实现数据采集、专注度周报生成及跨端同步 | 注入一周预设数据时可正确生成文字周报 |

1.3主要功能

（1）BeatFlicks 体感音游：通过抬腕上抛、外旋左甩、内旋右甩三种手势触发音符判定，支持谱面解析、60FPS 渲染、连击/评分/评级系统，并依据玩家表现动态调整谱面密度。

（2）Synapse-N 记忆矩阵：2×2 四象限色点闪现，用户需同时判断位置与颜色是否与 N 步前一致，提供单/双/三点振动触觉编码，自适应调整 N 值以匹配用户工作记忆水平。

（3）AI 数据教练与看板：采集反应速度、持续专注、工作记忆、生理压力、心流维持五维数据，经 Glicko-2 算法生成动态难度建议，并可调用小米 AI Agent 生成自然语言周报，同时支持手表/手机跨端数据同步。

系统架构设计

2.1方案设计

整体采用分层解耦的微服务式模块化架构，运行于 openvela 实时操作系统之上，硬件平台为黄山派 SF32LB52。

软件架构自上而下分为：

（1）应用层：包含四个独立功能模块（BeatFlicks、Synapse-N、Aura-Focus、AI 看板），通过统一路由管理切换，事件总线（EventBus）实现模块间松耦合通信。

（2）服务层：包括传感器驱动服务（200Hz IMU 采样、卡尔曼/互补滤波）、手势识别服务（滑动窗口阈值判定）、音频解码服务、振动马达控制服务、后台任务调度服务（低功耗管理）和跨端同步服务（BLE 数据同步）。

（3）数据层：基于 openvela 的 KV 存储进行本地持久化，同时定义五维雷达图数据模型，通过归一化与权重聚合，支撑 Glicko-2 动态难度算法和趋势分析。

关键算法方案：

（1）手势识别采用滑动窗口（窗口 200ms，步长 50ms）结合三轴角速度阈值与方向向量分析，辅以日常动作（走路、看时间）的误触过滤规则。

（2）音游判定系统基于音符时间窗口（Perfect ±50ms，Good ±100ms），采用双缓冲音频预加载确保音画同步。

（3）N-Back 使用环形缓冲区存储最近 N 个刺激，超时（2s）自动判错，并根据正确率滑动窗口动态调整 N 值。

（4）动态难度采用 Glicko-2 变式，维护玩家表现评分（μ）和置信区间（φ），根据每局结果更新并匹配谱面密度或 N 值。

2.2人员分工

| 成员 | 角色 | 核心职责 | 优先级任务（P0/P1/P2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 詹诗涵 | 体感交互工程师 | 传感器驱动、手势识别、振动反馈底层实现 | P0: 200Hz IMU采样、数据融合滤波、三种手势识别；P1: 分层振动控制、手势事件封装；P2: 传感器性能分析 |
| 牛睿涵 | 游戏引擎工程师 | 音游与记忆游戏的后端逻辑、判定系统、自适应难度算法 | P0: 谱面解析、判定系统、N-Back状态机；P1: 连击/分数、自适应N值、谱面动态生成；P2: 音频预加载与播放 |
| 秦家依 | 游戏AI/ 前端工程师 | 游戏前端及UI渲染、AI对接及数据上报、呼吸引导动画、后台常驻任务 | P0: 音符/色点渲染、呼吸动画、后台任务框架；P1: 专注统计、训练建议生成；P2: AI Agent对接 |
| 隆彦洁 | 系统架构师 / 硬件集成工程师 | 系统架构设计、硬件抽象层与驱动管理、EventBus 通信框架、传感器数据管道与手势事件路由、振动反馈调度与硬件资源仲裁、五维数据模型与 KV 存储、BLE 跨端同步、低功耗策略、集成测试与硬件故障检测 | P0: 架构与通信、五维模型、Glicko-2算法；P1: KV存储、跨端同步；P2: 集成测试、性能调优 |

系统详细设计

详细说明每个模块的详细设计方案

3.1模块1详细设计（牛睿涵）

核心职责：负责两个游戏模块的完整业务逻辑（后端），包括谱面系统、判定系统、自适应难度。负责游戏逻辑研究（音游可帮助提升专注度等研究）。

负责内容概览

| 名称 | 核心定位 |
| --- | --- |
| BeatFlicks体感音游 （核心） | 游戏引擎层： 谱面解析、判定系统、连击/分数、自适应难度 |
| Synapse-N记忆矩阵 （后续扩展内容） | 完整游戏逻辑： N-Back状态机、序列生成、自适应N值 |

详细设计方案

一、谱面解析引擎

1.工作内容：

- 设计并实现 JSON 格式谱面解析器，解析字段包括：BPM、音符类型（上抛/下压/左甩/右甩）、时间点（ms）、密度标记

- 支持谱面预加载与内存管理，确保 60FPS 渲染不卡顿

- 实现谱面动态生成接口，根据 Glicko-2 动态难度调整音符密度

2.所需技术：

- JSON 解析（cJSON / 自定义轻量解析器）

- 内存池管理（避免频繁 malloc/free 导致碎片）

- 时间戳精度处理（毫秒级，uint32_t）

- 谱面数据结构：链表 / 数组 + 索引，支持 O(1) 查找当前活跃音符

3.数据结构设计方案：

- 音符类型枚举：上抛（抬腕上抛）、左甩（外旋左甩）、右甩（内旋右甩）

- 音符结构体：包含触发时间点（毫秒级）、音符类型、轨道编号

- 谱面结构体：包含 BPM、音符总数、音符动态数组、谱面难度系数

二、判定系统

- 工作内容：

- 实现三档判定逻辑：Perfect（±100ms）、Good（±500ms）、Miss（超时未命中或错误手势）

- 基于时间窗口的音符-手势匹配算法

- 支持连击（Combo）计数与断连处理

- 判定结果通过 EventBus 广播，触发视觉/触觉反馈

- 所需技术：

- 高精度计时（系统 tick / 硬件定时器）

- 滑动时间窗口匹配算法

- 状态机设计（判定状态流转）

三、判定逻辑设计方案：

1.判定结果枚举：Perfect、Good、Miss

2.判定流程：

- 接收手势事件（含时间戳和手势类型）

- 计算手势时间与目标音符时间戳的差值

- 手势类型不匹配 → 直接判定 Miss

- 时间差绝对值 ≤ 50ms → Perfect

- 时间差绝对值 ≤ 100ms → Good

- 其他情况 → Miss

四、 连击系统与分数计算

1.工作内容：

- 设计 Combo 计数器，支持连击加成（如 10连击后分数倍率提升） - 实现评级系统（S/A/B/C/D）基于总准确率

- 每局结束后生成 GameResult 数据包，上报至数据平台

2.所需技术：

- 浮点/定点数运算（嵌入式环境注意精度与性能）

- 分数权重算法设计 - 数据统计与聚合

3.评分公式设计方案：

- 基础分规则：Perfect 10分、Good 5分、Miss 0分

- 连击加成规则：每满10连击，分数倍率增加10%（例如10连击×1.1，20连击×1.2）

- 评级规则：基于总准确率划分 S/A/B/C/D 五档

五、谱面动态生成（密度调整）

1.工作内容：

- 根据 Glicko-2 输出的玩家评分 μ，动态调整生成谱面的音符密度

- 设计难度-密度映射表，确保难度平滑过渡 - 支持实时难度切换（不中断游戏）

2.所需技术：

- 伪随机序列生成（可控随机，保证可复现性）

- 难度曲线设计（线性/指数映射）

- 与 Glicko-2 算法的接口对接

六、技术栈总览

1 编程语言与环境

| 技术 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| C / C++ | 游戏引擎核心逻辑 | P0 |
| JavaScript (Vue3) | 前端渲染对接（配合秦家依） | P1 |
| Python | 算法原型验证、Mock 测试脚本 | P2 |

2． 核心算法与数据结构

| 技术点 | 应用场景 | 学习资源 |
| --- | --- | --- |
| 有限状态机（FSM） | N-Back 游戏状态管理 | 设计模式经典教材 |
| 环形缓冲区（Ring Buffer） | N-Back 历史刺激存储 | 嵌入式系统实现 |
| 滑动窗口算法 | 手势识别辅助、正确率统计 | 算法竞赛/LeetCode |
| Glicko-2 算法 | 动态难度调整 | Mark Glickman 论文 |
| 时间窗口匹配 | 音游判定系统 | 音游开发社区 |

3.2模块2详细设计（秦家依）

核心职责：负责 Aura-Space 系统中的用户交互呈现层与智能训练辅助模块设计，实现两个游戏模块的前端视觉交互、动态动画渲染、用户训练状态分析以及 AI 辅助反馈。

主要工作：

（1）负责 BeatFlicks 体感音游前端表现层开发，实现音符动态渲染、运动轨迹动画以及游戏状态可视化；

（2）负责 Synapse-N 记忆矩阵交互界面开发，实现二维色点矩阵显示、刺激动画以及用户反馈交互；

（3）负责后台常驻任务框架开发，实现用户专注状态统计、训练数据采集以及智能训练建议生成；

（4）负责 AI 数据分析接口设计，根据用户训练表现生成个性化训练反馈。

负责内容概览：

| 模块名称 | 核心定位 |
| --- | --- |
| BeatFlicks音游前端渲染 | 实现音符运动动画、游戏状态展示以及实时交互反馈 |
| Synapse-N记忆矩阵交互层 | 实现四象限色点动画、刺激展示以及用户操作反馈 |
| 专注数据分析系 | 统计训练时长、准确率、反应速度等指标，生成训练建议 |
| 后台常驻任务框架 | 实现后台专注检测、数据采集以及低功耗运行管理 |

一、BeatFlicks 音游前端渲染模块设计

1. 工作内容：负责音游模块的用户视觉交互部分，实现从游戏数据到屏幕显示的转换。

（1）音符渲染系统

根据游戏引擎输出的谱面数据，将音符信息转换为实时动画对象。

输入数据：音符类型、当前时间戳、音符目标位置、当前游戏状态

输出：屏幕上的动态音符对象

音符数据结构：

typedef struct {

int timestamp;

int type;

float position;

bool active;

} NoteObject;

其中：

timestamp：音符触发时间；

type：音符类型（上抛、左甩、右甩）；

position：当前动画位置；

active：当前是否参与渲染。

（2）音符运动动画设计

采用时间驱动动画模型，根据系统时间计算音符当前位置：

当前位置 = 初始位置 + 速度 × 时间差

通过每帧更新，实现连续运动效果。

设计目标：

支持 60FPS 稳定刷新；

避免大量对象创建造成内存碎片；

保证动画与音乐播放同步。

（3）游戏反馈动画

根据游戏判定结果显示不同视觉反馈：

| 判定结果 | UI反馈 |
| --- | --- |
| Perfect | 金色粒子爆炸动画 |
| Good | 普通命中特效 |
| Miss | 错误提示动画 |

通过 EventBus 接收游戏引擎发送的结果事件，实现逻辑层与显示层解耦。

二、Synapse-N 记忆矩阵交互模块设计

1. 工作内容：负责 N-Back 训练模块前端交互，实现二维刺激矩阵展示、动画效果以及用户操作反馈。

（1）四象限布局渲染

采用 2×2 网格结构：

+-------+-------+

|  A    |   B   |

+-------+-------+

|  C    |   D   |

+-------+-------+

每个区域作为独立 UI Component：

Quadrant {

id;

color;

status;

animationState;

}

用于记录：当前显示位置、色点颜色、动画状态。

（2）色点刺激动画

设计淡入—保持—淡出的动画流程：

阶段：色点生成、淡入显示、保持刺激时间、自动隐藏。

动画采用 SVG/CSS 实现。

（3）用户反馈同步

接收 N-Back 游戏逻辑模块发送的数据：

包括：当前 N 值、正确答案、用户输入、判断结果。

根据结果显示：

正确：绿色反馈 + 振动提示

错误：红色反馈 + 错误动画

三、后台常驻任务框架设计

1. 工作内容：负责 OpenVela 环境下后台任务生命周期管理，实现低功耗运行状态下的数据采集。

（1）后台任务管理

主要任务：专注时间统计、用户行为检测、数据缓存。

任务流程：

系统启动→创建后台Service→周期采样数据→计算专注状态→保存训练记录

（2）低功耗策略设计

为了适配智能手表设备：

正常模式：

高频采样 + 实时反馈

后台模式：降低采样频率→减少CPU占用→延长续航

根据电池状态动态调整任务频率。

四、专注度分析与训练建议生成

1. 工作内容：

根据用户游戏训练数据，对用户专注能力进行分析，并生成个性化训练建议。

（1）数据指标设计

采集指标：

| 指标 | 来源 |
| --- | --- |
| 反应速度 | BeatFlicks成绩 |
| 持续专注 | 连续Combo次数 |
| 工作记忆 | N-Back正确率 |
| 压力状态 | 心率趋势 |

（2）专注评分算法

采用加权计算：

FocusScore=w1×Reaction+w2×Memory+w3×Duration+w4×Accuracy

根据评分结果，高水平则提高训练难度，低水平则降低任务复杂度。

（3）训练建议生成

设计规则引擎：

例如：

if Memory < 60:推荐N-Back训练

if Reaction < 70:推荐BeatFlicks训练

if FocusTime < 30:推荐Aura-Focus训练

最终生成用户训练建议。

五、模块总结

负责模块作为系统的人机交互核心，将底层传感器数据、游戏逻辑以及 AI 分析结果转化为用户可感知的视觉反馈和训练指导。

通过BeatFlicks 音游动画、Synapse-N 记忆训练界面以及专注分析算法，实现从“动作输入 → 游戏反馈 → 数据分析 → 个性化训练”的完整闭环，使 Aura-Space不仅是一款娱乐设备，而成为具有认知增强能力的智能训练系统。

3.3模块3详细设计（詹诗涵）

核心职责：负责 Aura-Space 系统中的体感交互底层实现，包括 IMU 传感器驱动、手势识别算法、振动反馈控制以及传感器性能分析。作为硬件与游戏逻辑之间的桥梁层，将原始传感器数据转化为结构化手势事件，供游戏引擎和判定系统消费。

主要工作：

（1）负责 LSM6DS3TR-C 六轴 IMU 的底层驱动开发，实现 200Hz 陀螺仪+加速度计高频采样和数据融合滤波；

（2）负责三种甩腕手势（抬腕上抛、外旋左甩、内旋右甩）的实时识别算法设计与误触过滤；

（3）负责 PWM 振动马达的分层反馈控制，设计五种振动模式供各游戏模块调用；

（4）负责传感器性能分析，包括采样抖动、功耗和端到端延迟的全链路监测。

负责内容概览：

| 模块名称 | 核心定位 |
| --- | --- |
| IMU 传感器驱动 | 200Hz 陀螺仪+加速度计高频采样，卡尔曼/互补滤波数据融合 |
| 手势识别系统 | 三种甩腕手势实时识别（滑动窗口+阈值判定+误触过滤） |
| 振动反馈控制 | PWM 驱动封装，五种预设振动模式供上层枚举调用 |
| 传感器性能分析 | 采样抖动/功耗/延迟的全链路测量与性能调优报告 |

一、IMU 传感器驱动

1. 工作内容：

a. 基于 LSM6DS3TR-C 六轴 IMU 芯片，绕过 openvela 快应用框架的传感器节流限制，直调底层 I²C 接口（PA39/PA40 引脚）读写传感器寄存器

b. 注册 200Hz 陀螺仪采样回调（5ms 周期），同时开辟独立的 10Hz 加速度计采样通道，验证高速模式下不丢帧、采样间隔稳定

c. 将原始角速度和加速度数据打包为统一结构体，通过环形缓冲区向上层推送

d. 设计降级方案：若实际测试中 200Hz 采样不稳定，自动切换为 100Hz 采样 + 线性插值 + 滑动窗口扩大至 16 采样点 (80ms) 的补偿策略

2. 所需技术：

a. I²C 总线协议与 LSM6DS3TR-C 芯片寄存器级驱动编程（数据手册阅读能力）

b. 卡尔曼滤波 / 互补滤波算法（陀螺仪角速度与加速度计数据的融合，消除零偏漂移和累计误差）

c. 高精度硬件定时器中断（5ms 周期回调，确保采样间隔抖动 <1ms）

d. 环形缓冲区（Ring Buffer）——存储最近 200ms 的 IMU 原始数据帧，支持 O(1) 读写

3. 数据融合滤波设计方案：

a. 陀螺仪三轴角速度数据经高通滤波（截止频率 0.1Hz）去除传感器零偏造成的长期漂移

b. 加速度计三轴数据经低通滤波（截止频率 20Hz）平滑高频振动噪声

c. 互补滤波：权重 α = 0.98（陀螺仪积分主导姿态估计）+ (1-α) = 0.02（加速度计修正俯仰/横滚角的低频漂移）

d. 输出：三轴角速度（单位：°/s）、三轴加速度（单位：g）、姿态四元数、合成方向向量

二、手势识别系统

1. 工作内容：

a. 设计并实现三种甩腕手势的实时识别算法——抬腕上抛（X 轴角速度正向脉冲）、外旋左甩（Y 轴正向脉冲）、内旋右甩（Y 轴负向脉冲）

b. 采用滑动窗口（窗口 200ms，步长 50ms）结合三轴角速度阈值与方向向量分析进行判定

c. 确定各手势的角速度判定阈值——拍腕上抛：X 轴峰值 >200°/s；左甩：Y 轴正向均值 >150°/s；右甩：Y 轴负向均值 >150°/s

d. 实现日常动作误触过滤：识别并过滤走路（周期性低频 Y 轴摆动）、看表（Z 轴小幅旋转）、抬手亮屏（单次 Y 轴短脉冲）等非游戏动作

e. 验收标准：宣告手势后延迟 <10ms，注入 100 组预设 IMU 波形时手势识别准确率 ≥90%

2. 所需技术：

a. 滑动窗口算法（固定窗口长度 + 重叠步长，在线低延迟判定，无批量处理）

b. 峰值检测 + 均值阈值双重判定机制，避免单采样点噪声导致误触发

c. 日常动作模式匹配——基于历史波形模板（走路/看表/抬手典型 IMU 信号特征）的快速排除

d. 有限状态机（FSM）设计：空闲 → 检测到启动特征 → 手势确认 → 事件推送 → 复位

3. 手势识别流程设计：

完整手势识别流水线分为七个阶段：

阶段一——IMU 数据入环形缓冲区：每 5ms（200Hz）一帧 IMU 数据写入 Ring Buffer，缓冲区容量为 40 帧（200ms 窗口）。

阶段二——滑动窗口取数据：每 50ms（10 帧步长）触发一次判定周期，从 Ring Buffer 中取出当前窗口的完整 IMU 数据帧序列。

阶段三——窗口特征计算：计算该窗口内三轴角速度的峰值、均值、方差，以及合成方向向量的主成分方向。

阶段四——主方向判定：X 轴正向主导（占比 >60%）→ 上抛手势；Y 轴正向主导 → 左甩手势；Y 轴负向主导 → 右甩手势。

阶段五——峰值阈值校验：上抛：X 轴峰值 >200°/s；左甩：Y 轴正向均值 >150°/s；右甩：Y 轴负向均值 >150°/s。不满足则返回空闲状态。

阶段六——误触过滤：将当前窗口波形与走路/看表/抬手等日常动作的预设模板进行相似度比对。若匹配成功率 >70%，判定为误触，丢弃结果。

阶段七——手势事件推送：确认手势类型有效后，封装为手势事件结构体（含手势类型枚举、触发时间戳、置信度评分），通过 EventBus 推送至牛睿涵的判定系统进行后续处理。

三、振动反馈控制

1. 工作内容：

a. 封装黄山派 SF32LB52 开发板 PA20 引脚的 PWM 驱动——占空比控制振动强度（0-100%），开关时序控制振动模式

b. 向上层模块（牛睿涵的游戏引擎、秦家依的 UI 层）提供统一调用接口

c. 设计并预设五种振动模式，各模块通过枚举值调用，无需关心底层 PWM 寄存器操作

2. 所需技术：

a. PWM 占空比与 ERM 振动马达感知强度的非线性映射曲线测定

b. 振动模式时序编排（基于硬件定时器中断精确控制毫秒级开关切换）

c. 触觉编码设计——频率（脉冲间隔）、强度（占空比）、时长（总持续 ms）三维参数空间组合

3. 振动模式设计方案：

| 模式编号 | 模式名称 | 时序设计 | 强度 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单点短振 | 50ms ON → OFF | 60% | Miss 判定反馈 / 走神轻微唤醒 |
| 2 | 双点短振 | 50ms ON → 50ms OFF → 50ms ON | 70% | Good 判定反馈 |
| 3 | 三点短振 | 50ms ON ×3，间隔 50ms | 80% | Synapse-N 色点刺激触觉编码 |
| 4 | 长振高强 | 100ms ON | 100% | Perfect 判定反馈 / 走神强唤醒 |
| 5 | 双频交替 | 50ms 高频 ON → 50ms OFF → 50ms 低频 ON | 100%/40% | N-Back 颜色+位置双属性同时匹配 |

四、传感器性能分析

1. 工作内容：

a. 采样抖动分析：在 200Hz 目标采样率下，测量相邻两次采样的实际时间间隔分布，计算标准差（目标 <0.5ms）和最大偏差（目标 <2ms）

b. 功耗分档监测：分别测量 200Hz 全速采样、100Hz 降级采样、10Hz 间歇采样三种模式下 IMU 模块的电流消耗（mA），为后台低功耗策略提供数据依据

c. 端到端延迟全链路测量：从物理手势发生 → IMU 采样注册 → 手势识别判定输出 → 游戏判定完成的完整时间链路，定位最大延迟瓶颈

d. 输出《传感器性能分析报告》，在 W5 提交，作为系统性能调优的决策依据

2. 所需技术：

a. 高精度外部计时（GPIO 翻转 + 逻辑分析仪，精度 1μs）

b. 开发板电流监测引脚 ADC 数据采集

c. 统计分析（均值、标准差、P50/P95/P99 百分位数延迟分布）

五、技术栈总览

1. 编程语言与环境：

| 技术 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| C（裸机/RTOS） | IMU 驱动、PWM 控制、手势识别核心算法 | P0 |
| I²C 总线编程 | LSM6DS3TR-C 寄存器级读写 | P0 |
| 卡尔曼/互补滤波 | IMU 数据融合、消除漂移 | P1 |
| 滑动窗口算法 | 手势实时在线判定 | P0 |
| PWM 驱动 | 振动强度/时序控制 | P1 |
| Python | 传感器性能数据分析、Mock 波形制备 | P2 |

2. 核心算法与数据结构：

| 技术点 | 应用场景 | 学习资源 |
| --- | --- | --- |
| 环形缓冲区 (Ring Buffer) | IMU 200ms 历史数据存储 | 嵌入式系统编程经典实现 |
| 滑动窗口算法 | 手势识别特征提取 | 信号处理 / LeetCode 滑动窗口 |
| 互补滤波 | 陀螺仪+加速度计数据融合 | Madgwick/Mahony 滤波器论文 |
| 峰值检测算法 | 手势触发阈值判定 | 传感器信号处理教材 |
| 有限状态机 (FSM) | 手势识别状态流转 | 设计模式经典教材 |
| PWM 时序控制 | 振动模式毫秒级编排 | MCU 定时器编程手册 |

六、模块总结

体感交互模块是 Aura-Space 系统从“物理世界动作”到“数字世界事件”的关键转换层。作为系统中唯一直接与硬件传感器和效应器（马达）打交道的模块，其性能直接决定了 BeatFlicks 音游的核心体验——手势识别的延迟影响判定精度，振动反馈的质量影响游戏沉浸感。

在架构设计中，本模块通过 EventBus 松耦合方式向游戏逻辑层（牛睿涵）和 UI 渲染层（秦家依）暴露结构化事件接口，使上层模块无需关心 IMU 芯片型号、I²C 地址或 PWM 占空比映射等底层细节。同时，传感器性能分析（功耗/抖动/延迟）为隆彦洁的系统级性能优化提供量化数据支撑，形成“底层提供数据 → 上层反馈需求 → 底层迭代调优”的闭环协作模式。

本模块的难点在于三个维度的平衡：高采样率（200Hz 保证手势识别所需的时域分辨率）与低功耗（智能手表电池容量有限）的平衡；低延迟（<10ms 保证音游即时反馈）与高准确率（>90% 避免误判破坏游戏体验）的平衡；以及通用性（支持全部三种手势）与鲁棒性（过滤日常动作误触）的平衡。这些挑战将通过 W1-W5 的迭代开发逐步攻克。

3.4模块4详细设计（隆彦洁）

核心职责：负责系统整体架构与硬件集成，包括硬件抽象层（HAL）与驱动管理、EventBus 通信与手势事件路由、传感器数据管道、振动调度与硬件资源仲裁、系统时间同步、五维数据模型与 KV 存储、BLE 跨端同步、低功耗策略、集成测试与硬件故障降级。向下管理詹诗涵开发的 IMU/PWM 等驱动资源，向上为牛睿涵（游戏引擎）和秦家依（UI/AI）提供统一的事件与数据服务。

主要工作：

（1）负责系统架构设计与 HAL 接口定义，制定 IMU/PWM/I²C 驱动的注册规范，管理詹诗涵底层驱动的生命周期；

（2）负责 EventBus 通信框架开发，接收詹诗涵的手势事件并完成去重融合与优先级路由后转发至牛睿涵；

（3）负责传感器数据管道构建，通过 DMA 将詹诗涵环形缓冲中的 IMU 原始数据零拷贝传输至游戏引擎消费端；

（4）负责振动反馈调度器开发，在詹诗涵 PWM 底层接口之上封装多模块并发请求的优先级仲裁与队列管理；

（5）负责硬件资源统一管理——I²C 总线、DMA 通道、硬件定时器、GPIO 引脚的分配与冲突检测；

（6）负责五维数据模型设计与 KV 存储，接收牛睿涵的 GameResultEvent 进行数据聚合与持久化；

（7）负责 BLE 通信框架与低功耗策略——BLE 广播训练摘要至手机端，根据电池电量协调詹诗涵 IMU 采样率与屏幕帧率的动态调节；

（8）负责集成测试框架与硬件故障检测——编写 IMU→手势→判定→存储→BLE 全链路冒烟测试，监控詹诗涵 IMU 健康状态并触发降级策略。

负责内容概览：

| 模块名称 | 核心定位 |
| --- | --- |
| 系统架构、HAL 与 EventBus | 定义驱动接口规范与事件总线，接收詹诗涵手势事件并做去重路由 |
| 传感器数据管道与时间同步 | 从詹诗涵环形缓冲 DMA 搬运至消费端，统一 IMU/游戏/音频时钟 |
| 振动调度与硬件资源管理 | 在詹诗涵 PWM 接口之上封装优先级仲裁，管理共享硬件资源分配 |
| 五维数据模型与 KV 存储 | 训练数据定义、JSON 序列化、openvela KV 持久化与聚合查询 |
| BLE 跨端同步、低功耗与集成测试 | 手表→手机广播、三级功耗调节、全链路冒烟测试与 IMU 故障降级 |

详细设计方案：

一、系统架构、HAL 与 EventBus

工作内容：

设计四模块分层架构，定义 HAL 驱动接口标准——IMU 驱动（init/sample/read_buffer/deinit）、PWM 振动（init/vibrate/stop/deinit），詹诗涵的 IMU 和 PWM 驱动需遵循此标准注册；

实现驱动注册表（静态数组，最大 8 个驱动），通过 hal_register_driver() 统一管理驱动的 init→start→stop→deinit 生命周期；

实现 EventBus——定义四类事件（GESTURE / GAME_RESULT / UI_UPDATE / SYNC），基于函数指针静态订阅表实现观察者模式，支持一对多广播；

实现手势事件二次处理管线：接收詹诗涵原始 GestureEvent → 时间戳归一化（IMU tick → 系统 ms）→ 连续帧去重融合（200ms 内同类型合并）→ 置信度阈值过滤（<0.7 丢弃）→ 路由至牛睿涵判定系统。

所需技术：

分层架构与接口隔离——函数指针表（vtable）模拟面向接口编程；

静态订阅表——编译期确定事件源与订阅者关系，避免运行时动态分配；

无锁环形事件队列——詹诗涵 ISR（生产者）与主循环（消费者）的单读单写队列，关中断保护临界区。

事件订阅关系设计：

詹诗涵(GestureEvent)  ──→ 隆彦洁(去重融合) ──→ 牛睿涵(判定)
牛睿涵(GameResult)    ──→ 秦家依(UI) + 隆彦洁(KV存储)
隆彦洁(SyncEvent)     ──→ 秦家依(AI看板)

二、传感器数据管道与时间同步

工作内容：

构建从詹诗涵 IMU 环形缓冲到游戏引擎的 DMA 数据管道——每 5ms（200Hz）詹诗涵 ISR 写入一帧后触发信号量，隆彦洁数据管道线程被唤醒，通过 DMA 将最近 N 帧批量搬运至共享内存区，牛睿涵/秦家依轮询 data_ready_flag 读取（零拷贝，各消费者只读）；

实现系统级时间同步——建立 32 位硬件定时器 @1kHz 作为统一时钟源（system_tick_ms），启动时采集 N 个校准点线性拟合 IMU 硬件 tick→系统 tick 的 scale+offset 参数，此后 IMU 时间戳通过 IMU_tick × scale + offset 转换，每 60 秒重新校准补偿温度漂移；

监控管道健康——丢帧率、传输延迟、缓冲溢出实时统计，异常时通过 EventBus 告警。

所需技术：

DMA 内存到内存传输——释放 CPU，实现零拷贝扇出；

RTOS 信号量——ISR 与线程间同步；

最小二乘线性拟合——IMU 时间戳校准。

三、振动调度与硬件资源管理

工作内容：

在詹诗涵 PWM 振动接口之上封装调度器——支持牛睿涵（判定反馈）、秦家依（N-Back 触觉编码）、系统（低电量告警）三个模块的并发请求，优先级：系统告警 > 游戏判定 > N-Back，高优先级可抢占低优先级；

实现振动请求队列（深度 8），通过硬件定时器回调在振动结束后自动出队下一个请求；

管理共享硬件资源——I²C 总线（1 路，詹诗涵 IMU 独占）、DMA 通道（8 路，通道 0 数据管道 / 通道 1 音频 I2S）、硬件定时器（4 个，定时器 0 IMU 采样 / 定时器 1 PWM 振动 / 定时器 2 BLE 广播 / 定时器 3 系统心跳）、GPIO 引脚占用表，通过资源位图（uint32_t）实现分配与冲突检测。

所需技术：

优先级队列——数组实现（嵌入式固定任务数）；

资源位图管理——每种资源一个 uint32_t 位图，静态分配。

四、五维数据模型与 KV 存储

工作内容：

定义五维雷达图指标（反应速度 / 持续专注 / 工作记忆 / 生理压力 / 心流维持），每维度归一化 0–100；

接收牛睿涵的 GameResultEvent，提取原始数据计算标准化分数，通过 openvela KV 接口以 JSON 格式写入 Flash（键：“radar_YYYYMMDD”）；

提供按日/周/月聚合查询接口供秦家依 AI 看板调用。

所需技术：

cJSON 轻量序列化；

openvela KV Storage API——键值读写与遍历；

固定 4KB 内存池——避免运行时 malloc 碎片。

五、BLE 跨端同步、低功耗与集成测试

工作内容：

BLE：将当日五维训练摘要压缩为 7 字节广播包（5 维 uint8 + CRC8），通过 Manufacturer Specific Data 周期性广播，每 10 秒一次（休眠态每 60 秒）；手机端接收解析（初期串口打印验证）；P2 拓展双向同步与断点续传；

低功耗：三级动态调节——活跃态（游戏运行：IMU 200Hz / 60FPS / BLE 10s）、待机态（菜单：IMU 50Hz / 30FPS / BLE 10s）、休眠态（熄屏：IMU 关闭 / 屏幕关闭 / BLE 60s）；ADC 读取电池电压，电量 <20% 强制降级（IMU 100Hz / 30FPS）；

集成测试：通过詹诗涵提供的 imu_inject_waveform() 调试接口注入 20 组预设波形，自动化比对 EventBus 输出事件序列与预期，生成通过率与延迟报告；

故障检测：心跳监控詹诗涵 IMU——连续 100ms 无数据告警，I²C 超时 50ms 触发降级（切换 100Hz 采样），连续 3 次超时进入安全模式（禁用体感音游，仅保留 N-Back 和 AI 看板），每 30 秒尝试恢复。

所需技术：

BLE 广播包格式设计 + CRC8 校验；

ADC 电池采样 + FSM 功耗状态机；

波形注入 + 事件序列比对 + GPIO 翻转延迟测量；

心跳监控 + 看门狗定时器 + 故障状态机。

五、技术栈总览

编程语言与环境

| 技术 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| C | 架构/HAL/EventBus/BLE/KV/功耗管理 | P0 |
| Python | 集成测试脚本、数据验证 | P2 |

核心算法与数据结构

| 技术点 | 应用场景 | 学习资源 |
| --- | --- | --- |
| 观察者模式（函数指针表） | EventBus 事件分发 | 设计模式教材 |
| 环形缓冲区 + DMA | 传感器数据管道 | 芯片参考手册 |
| 优先级队列 | 振动请求仲裁 | 数据结构教材 |
| 有限状态机（FSM） | 功耗/故障模式切换 | 嵌入式系统设计 |
| JSON 序列化（cJSON） | 训练数据存储 | cJSON 官方文档 |
| BLE 广播协议 + CRC8 | 跨端同步 | Bluetooth SIG 规范 |

六、模块总结

本模块是系统的架构中枢与硬件集成层，向下通过 HAL 管理詹诗涵的 IMU/PWM 驱动，横向通过 EventBus 路由手势事件与游戏结果，向上为 AI 看板提供数据服务。与詹诗涵形成明确分层——詹做”点”（驱动深度实现），隆做”面”（集成调度与资源协调），两人通过 HAL 接口和 EventBus 解耦并行开发。P2 预留 Glicko-2 动态难度与 BLE 双向同步等进阶方向。

下一步计划

| 阶段 | 时间范围 | 主要任务 | 里程碑/验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 基础搭建 | 7.11 – 7.17 | 搭建开发环境，完成各模块工程框架；实现 IMU 100Hz 稳定采样；N-Back 基础状态机与简陋 UI；呼吸 SVG 动画初版；完成架构评审与 EventBus 原型 | 四大模块可独立编译运行，接口文档初版发布 |
| W2 核心开发 | 7.18 – 7.24 | 提升 IMU 至 200Hz，完成三种手势识别初版；音游谱面解析与基础判定实现；后台任务框架搭建；五维模型与 KV 存储封装完成 | 手势可识别三种方向，音游可判定 P/G/M，后台服务可启动 |
| W3 功能集成 | 7.25 – 7.31 | 手势准确率优化至 >90% 并接入振动反馈；双模块自适应难度（Glicko-2 初步集成）及 UI 适配；走神检测算法训练和调优；Glicko-2 算法本地验证 | 手势→游戏事件链路打通，N-Back 可自适应调 N，Glicko-2 评分计算正确 |
| W4 联调优化 | 8.1 – 8.7 | 降低手势识别延迟至 <50ms，完善误触过滤；音频硬解码集成，音画同步校准；走神检测算法达标（准确率≥85%）；跨端同步初版开发，启动第一轮集成测试 | 全链路延迟 <100ms，音画同步误差 <16ms，同步基本可用 |
| W5 性能调优 | 8.8 – 8.14 | 传感器性能分析（功耗、采样抖动）；双游戏模块帧率优化，确保稳定 60FPS；低功耗策略与电池电量感知上线；AI Agent 对接（云端/降级路径）与全链路 Mock 测试 | 游戏帧率 60FPS 零掉帧，后台功耗 <5mA，Mock 全链路通过 |
| W6 收尾与演示准备 | 8.15 – 8.21 | 最终调优，完善演示专用谱面和手势支持；全系统回归测试，修复遗留 bug；准备演示场景和答辩 PPT | 系统测试覆盖率 >80%，演示流程顺畅 |
| 缓冲与优化期 | 8.22 – 9.10 | 根据内部测试反馈进行稳定性加固；增加更多边缘用例处理；完善文档（用户手册、技术文档） | 系统连续稳定运行 8 小时无崩溃 |
| 最终验收与提交 | 9.11 – 9.20 | 完成最终验收测试，提交所有源码、文档和演示视频；答辩预演与正式答辩 | 交付物完整，答辩通过 |